СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

(двадцать шестая сессия)

от «28» июня 2018 г.                       г.Новосибирск                                                 № 7

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Новосибирского района Новосибирской области и внесение в них изменений, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2015 г. № 11, Совет депутатов Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Местные нормативы).

2. Опубликовать данное решение в газете «Приобская правда» и разместить на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Новосибирского района Новосибирской области обеспечить размещение Местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Токарева Н.С.

Председатель Совета депутатов                                                                А.М.Соболев

Глава Новосибирского района                                                                А.А.Соболевский

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета депутатов

Новосибирского района

Новосибирской области

от 28.06.2018 г. № 7

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

I. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Новосибирского района Новосибирской области и внесение в них изменений, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2015 г. № 11, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон без приспособления объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

- Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области применяются следующие сокращения:

| Сокращения слов и словосочетаний |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Слово/словосочетание |
| г. | год |
| ГП | Генеральный план |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| др. | другие |
| МНГП Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | Местные нормативы градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| ОМЗ | Объект местного значения |
| ПЗЗ | Правила землепользования и застройки |
| РНГП Новосибирской области | Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области |
| ст. | статья |
| ч. | часть |
| Сокращения единиц измерений |  |
| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| га | гектар |
| кВ | киловольт |
| кв.м | квадратный метр |
| кв.м/тыс. человек | квадратных метров на тысячу человек |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| куб. м | кубический метр |
| м | метр |
| мин. | минуты |
| тыс. кв.м | тысяча квадратных метров |
| тыс. куб. м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| тыс. т/год | тысяча тонн в год |
| тыс. человек | тысяча человек |
| чел. | человек |
| чел./га | человек на гектар |

II. Основная часть

- 1. Термины и определения

В местных нормативах градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области приведенные понятия применяются в следующем значении:

блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

высококомфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) – предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция – комплекс сооружений газопровода, предназначенный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

гараж – здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для проживания одной семьи;

жилой район – территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) – элемент планировочной структуры в границах красных линий. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

линия электропередач – электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье – тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв.м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской области;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха, детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк – озелененная территория общего пользования, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

подстанция – электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт – распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований;

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт – населенный пункт, население которого преимущественно занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь – территории общего пользования, ограниченные красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;

иные понятия, используемые в МНГП Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области употребляются в значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.

- 2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

- Местные нормативы градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области направлены на решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;

санитарно-гигиенических норм;

охраны памятников истории и культуры;

интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

пожарной безопасности.

- 3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

- Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с ч.5 ст.29.2 ГрК РФ МНГП Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения поселения, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения);

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

- 4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире (жилом доме) | Количество комнат | 1 человек | 2 человека |  |  | 3 человека | 4 человека |  | 5 человек и более |
|  |  |  |  |  | При наличии электрической плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 комната | 140 | 87 |  |  | 67 | 55 |  | 48 |
|  |  |  |  |  | 2 комнаты | 165 | 102 |  |  | 79 | 64 |  | 56 |
|  |  |  |  |  | 3 комнаты | 180 | 112 |  |  | 87 | 70 |  | 61 |
|  |  |  |  |  | 4 комнаты и более | 192 | 119 |  |  | 92 | 75 |  | 65 |
|  |  |  |  |  | При наличии газовой плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 комната | 90 | 56 |  |  | 43 | 35 |  | 31 |
|  |  |  |  |  | 2 комнаты | 116 | 72 |  |  | 56 | 45 |  | 39 |
|  |  |  |  |  | 3 комнаты | 131 | 81 |  |  | 63 | 51 |  | 45 |
|  |  |  |  |  | 4 комнаты и более | 142 | 88 |  |  | 68 | 55 |  | 48 |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов, кв.м | Вид объекта |  |  |  | Размер земельного участка, кв.м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА |  |  |  | не более 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА |  |  |  | не более 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА |  |  |  | не более 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА |  |  |  | не более 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительные пункты наружной установки |  |  |  | не более 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Распределительные пункты закрытого типа |  |  |  | не более 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Секционирующие пункты |  |  |  | не более 80 |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | - | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека для сжиженного газа | Вид потребления |  |  | Норматив потребления природного газа, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека |  |  |  | Норматив потребления сжиженного газа, кг в месяц (куб. в год) на 1 человека |  |
|  |  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения |  |  | 8,5 (102) |  |  |  | 2,5 (30) |  |
|  |  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, одновременно обслуживающего ванную комнату и кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  |  | 25 (300) |  |  |  | 9,5 (112) |  |
|  |  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя, обслуживающего кухню, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения |  |  | 17,5 (210) |  |  |  | 6,5 (78) |  |
|  |  |  |  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения |  |  | 13 (156) |  |  |  | 4 (48) |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | - | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения |  | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения |  | Категории и параметры улично-дорожной сети |  |  |  |  |
|  |  |  | Классификация и основное назначение улиц и дорог сельских поселений приведены в Приложении |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | ДПос | 60 |  |  |
|  |  |  |  | УГл | 40 |  |  |
|  |  |  |  | УЖо | 40 |  |  |
|  |  |  |  | УЖв | 30 |  |  |
|  |  |  |  | Пр | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Прх | 20 |  |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м | ДПос | 3,5 |  |  |
|  |  |  |  | УГл | 3,5 |  |  |
|  |  |  |  | УЖо | 3 |  |  |
|  |  |  |  | УЖв | 2,75 |  |  |
|  |  |  |  | Пр | 2,75-3***** |  |  |
|  |  |  |  | Прх | 4,5 |  |  |
|  |  |  |  | *****На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра |  |  |  |
|  |  |  | Число полос движения | ДПос | 2 |  |  |
|  |  |  |  | УГл | 2-3 |  |  |
|  |  |  |  | УЖо | 2 |  |  |
|  |  |  |  | УЖв | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Пр | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Прх | 1 |  |  |
|  |  |  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |  |  |
|  |  |  |  |  | при новом строительстве |  | в условиях реконструкции |
|  |  |  |  | улицы местного значения | 8 |  | 6 |
|  |  |  |  | проезды | 8 |  | 5 |
|  |  |  | Расстояние от края основной проезжей части улиц и дорог до линии застройки, м | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин |  |  |  |
|  |  |  | Категории и параметры автомобильных дорог общей сети |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | категория III |  | 100 |  |
|  |  |  |  | категория IV |  | 80 |  |
|  |  |  |  | категория V |  | 60 |  |
|  |  |  | Число полос движения | категория III |  | 2 |  |
|  |  |  |  | категория IV |  | 2 |  |
|  |  |  |  | категория V |  | 1 |  |
|  |  |  | Ширина полосы движения, м | категория III |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  | категория IV |  | 3 |  |
|  |  |  |  | категория V |  | 4,5 |  |
|  |  |  | Ширина обочины, м | категория III |  | 2,5 |  |
|  |  |  |  | категория IV |  | 2 |  |
|  |  |  |  | категория V |  | 1,75 |  |
|  |  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м | категория III |  | 600 |  |
|  |  |  |  | категория IV |  | 300 |  |
|  |  |  |  | категория V |  | 150 |  |
|  |  |  | Наибольший продольный уклон, | категория III |  | 50 |  |
|  |  |  |  | категория IV |  | 60 |  |
|  |  |  |  | категория V*** |  | 70 |  |
|  |  |  |  | ***На участках дорог категории V с уклонами более в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда – 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м |  |  |  |
|  |  |  | Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км | категория III |  | 4,6 |  |
|  |  |  |  | категория IV |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  | категория V |  | 3,3 |  |
|  |  |  | Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков | улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории |  |  |  |
|  |  |  | Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м | на дорогах III категории – 600, на дорогах IV-V категорий – 400 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная длина остановочной площадки, м | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м | на автомобильных дорогах III категории – 600, на автомобильных дорогах IV-V категорий – 400 |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км | для автомобильных дорог III категорий – 3 |  |  |  |
|  |  |  | Общественный пассажирский транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв.м свободной площади пола пассажирского салона | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | 40 |  |  |  |
|  |  |  | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | в пределах населенных пунктов |  | 600 |  |
|  |  |  |  | в зоне индивидуальной застройки |  | 800 |  |
|  |  |  | Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Размещение остановочных площадок автобусов | за перекрестками |  | не менее 25 м до стоп-линии |  |
|  |  |  |  | перед перекрестками |  | не менее 40 м до стоп-линии |  |
|  |  |  |  | за наземными пешеходными переходами |  | не менее 5 м |  |
|  |  |  | Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м |  |  |  |
|  |  |  | Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | равна ширине основных полос проезжей части |  |  |  |
|  |  |  | Ширина отстойно-разворотной площадки, м | не менее 30 |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м | не менее 50 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | 100 машин |  | 2,3 |  |
|  |  |  |  | 200 машин |  | 3,5 |  |
|  |  |  |  | 300 машин |  | 4,5 |  |
|  |  |  |  | 500 машин |  | 6,5 |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |
| 2 | Автостанции |  | Вместимость автостанции, пассажир | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  | 10 |  |
|  |  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  | 25 |  |
|  |  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  | 50 |  |
|  |  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  | 75 |  |
|  |  |  | Количество постов (посадки/высадки) | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 |  | 2 (1/1) |  |
|  |  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 |  | 3 (2/1) |  |
|  |  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 |  | 3 (2/1) |  |
|  |  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 |  | 5 (3/2) |  |
|  |  |  | Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га | 0,13 |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Значение расчетного показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| 1 | Физкультурно-спортивные залы | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв.м площади пола | 350 на 1 тыс. человек |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность, минут | в пределах транспортной доступности |
| 2 | Плавательные бассейны | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв.м зеркала воды | 75 на 1 тыс. человек |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность, минут | в пределах транспортной доступности |
| 3 | Плоскостные сооружения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв.м | 1950 на 1 тыс. человек |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Транспортная доступность, минут | в пределах транспортной доступности |
| Примечания: 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 2. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. 3. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м. 4. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35 %, спортивные залы – 50 %, бассейны – 45 %. 5. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |

- 4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях,

- связанных с решением вопросов местного значения

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения |  |  |  | Тип расчетного показателя |  |  | Вид расчетного показателя |  |  |  | Наименование расчетного показателя, ед. измерения |  |  | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Места погребения |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел. |  |  | Кладбища смешанного и традиционного захоронения – 0,24. Кладбища для погребения после кремации – 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Особо охраняемые природные территории местного значения |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | - |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты культурного наследия местного значения |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | - |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты пищевой промышленности и сельского хозяйства |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов |  |  |  | Минимальная плотность застройки земельных участков, % |  |  | По производству молока |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По откорму свиней (с законченным производственным циклом) |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Птицеводческие яичного направления |  |  |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Птицеводческие мясного направления |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По рыболовству и рыбоводству |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объекты туризма и рекреации |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов |  |  | Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |
| В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жилой квартал |  |  |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Средняя жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя жилищная обеспеченность для многоквартирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья |  |  | высококомфортное |  |  | от 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комфортное |  |  | от 30 до 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | массовое |  |  | от 24 до 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель максимальной плотности объекта |  |  |  | Плотность населения в границах квартала, чел./га |  |  | тип застройки |  |  | расчетная плотность населения, чел./га |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | блокированная |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | малоэтажная застройка |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднеэтажная застройка |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | многоэтажная застройка |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | застройка повышенной этажности |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке. 2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования. 3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны. 4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадки общего пользования различного функционального назначения |  |  |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта |  |  |  | Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машино-место/квартира |  |  | 1 машино-место на 1 квартиру |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50 % от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15 % от расчетных 50 %, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20 % от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах микрорайона (квартала) |  |  |  | Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв.м/чел |  |  | озеленение |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта |  |  |  | Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв. м/чел. |  |  | площадки для выгула собак |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для игр детей |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для отдыха взрослого населения |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | физкультурно-спортивные площадки и сооружения |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйственные площадки (контейнерные) |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Назначение площадки |  | расстояние, не менее, м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для выгула собак |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для игр детей |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки для отдыха взрослого населения |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | физкультурно-спортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик) |  | 10-40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хозяйственные площадки (контейнерные) |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв.м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию. 3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения. 4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м. 5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Зона индивидуальной жилой застройки |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Уровень обеспеченности, место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель плотности объекта |  |  |  | Расчетная плотность населения жилой зоны, чел./га |  |  | Размер земельного участка для индивидуальной застройки, кв.м: |  |  | Плотность населения, чел./га при среднем размере семьи, чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3,5 |  |  | 4 | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | 10 |  | 12 |  |  | 14 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 12 |  | 14 |  |  | 16 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 14 |  | 17 |  |  | 19 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  | 18 |  | 21 |  |  | 24 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 20 |  | 23 |  |  | 27 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 23 |  | 27 |  |  | 31 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 27 |  | 32 |  |  | 36 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 38 |  | 44 |  |  | 50 | 56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 50 |  | 58 |  |  | 67 | 75 |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10-15 домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области фармацевтики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Аптеки |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  | 1 объект на 6,2 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка |  |  | рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Дом культуры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  | 1 - на сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаговая доступность, минут |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Кинозал | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов |  |  | Уровень обеспеченности, объект |  |  |  |  |  | 1 - на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  | Размер земельного участка |  |  |  |  |  | по заданию на проектирование |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортная доступность, минут |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шаговая доступность, минут |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Примечания: 1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре. 2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в учреждении культуры либо в коммерческой организации. 3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Помещения для физкультурных занятий и тренировок |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Уровень обеспеченности, кв.м общей площади |  |  | 70 на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка |  |  | в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | в пределах населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы) |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Уровень обеспеченности, кв.м площади торговых объектов |  |  | в соответствии постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 N 158-п "Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | торговые центры поселений с числом жителей, тыс. чел. |  |  |  |  | размер земельного участка, га/объект |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 |  |  |  |  | 0,1-0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 1 до 3 |  |  |  |  | 0,2-0,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 4 |  |  |  |  | 0,4-0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 6 |  |  |  |  | 0,6-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 7 до 10 |  |  |  |  | 1-1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 80 кв.м площади торговых объектов на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Предприятия общественного питания |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Уровень обеспеченности, место |  |  | 23 места на 1 тыс. человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка, га/100 мест |  |  | мощность, мест |  |  |  |  | размер участка, га/100 мест |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 50 |  |  |  |  | 0,2-0,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 50 до 150 |  |  |  |  | 0,15-0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | свыше 150 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Уровень обеспеченности, рабочее место |  |  | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка, га/10 рабочих мест |  |  | мощность, рабочих мест |  |  |  |  | размер участка, га/10 рабочих мест |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-50 |  |  |  |  | 0,1-0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-150 |  |  |  |  | 0,05-0,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | свыше 150 |  |  |  |  | 0,03-0,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Прачечные |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Уровень обеспеченности, кг белья в смену |  |  | 60 на 1 тыс. человек, в том числе 20 – прачечные самообслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Химчистки |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Уровень обеспеченности, кг вещей в смену |  |  | 3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бани |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта |  |  |  | Уровень обеспеченности, место |  |  | 7 на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отделения почтовой связи |  |  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  |  |  | Размер земельного участка, га/объект |  |  | Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) |  |  |  |  |  | 0,3 - 0,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III - IV (2 - 6 тыс. чел.) |  |  |  |  |  | 0,4 - 0,45 |  |  |
|  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  |  | в пределах населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |

- III. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Криводановского сельсовета, применяются при подготовке и внесении изменений в генеральный план Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (ГП Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), документацию по планировке территории (ДППТ) Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Утвержденные МНГП Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области подлежат применению:

органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального законодательства.

В случае если органами местного самоуправления Новосибирского района Новосибирской области заключено соглашение с органами местного самоуправления Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, то в части переданных полномочий применяются МНГП Новосибирского района Новосибирской области.

При проектировании дорог на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и (или), в случае, проектирования многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, компактно-расположенной на территории не менее 20 га в одном населенном пункте, могут применяться предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, установленные региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области для городских поселений.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

- Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

- Федеральные законы

Водный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р (О Социальных нормативах и нормах);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 г. № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 г. № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

- Нормативные правовые акты Новосибирской области

Закон Новосибирской области от 24.11.2014 г. № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 30.12.2003 г. № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 26.09.2005 г. № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 г. № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 25.12.2006 г. № 79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

- Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

- Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к п.4.2. «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог»

- Классификация и основное назначение улиц и дорог сельских поселений

| Категория сельских улиц и дорог сельских поселений |  | Основное назначение |
| --- | --- | --- |
| Поселковая дорога (ДПос) |  | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |
| Главная улица (УГл) |  | Связь жилых территорий с общественным центром |
| Улица в жилой застройке | Основная (УЖо) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
|  | Второстепенная (переулок) (УЖв) | Связь между основными жилыми улицами |
|  | Проезд (Пр) | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх) |  | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |